Parametry techniczne:

Lampa czołowa

- Osłona potyliczna równoważąca i równomiernie rozkładająca ciężar lampy oraz zmniejszajaca obciążenie szyi

- Podpora czaszki – stabilizująca lampę

- Regulowana opaska

3-punktowy system wsparcia zapewniający wygodę i stabilność

Wydłużony system zawieszenia lampy zapewniający lepsze dopasowanie w pionie do lup chirurgicznych

- Lekki i elastyczny przewód o długości 275 cm

- Rozwidlona konstrukcja umożliwia równomierne rozłożenie ciężaru i zachowanie równowagi

- Półprzezroczysta osłona zewnętrzna pozwala sprawdzić wzrokowo integralność włókien

- Gwarancja na lampę - 1000 godzin

Źródło światła

- Ksenonowe źródło światła 300 Wat, zapewniające białe światło a nie ostre, aktyniczne białe światło z niebieskim odcieniem.

Wymiary  390mm L x 285mm W x 150mm H

Waga 5,7 kg

Membranowy panel dotykowy

Precyzyjne tłumienie światła w krokach co 5%

Liczniki czasu pracy lampy i systemu

Temperatura pracy 10-40 st.

- Stojak podłogowy

Kąt 10° zapewniający lepszą widoczność wyświetlacza LCD

Waga 6,8 kg

- Przełącznik trybu czuwania

System uruchamia się w trybie gotowości

Umożliwia samokontrolę elektroniczną

Uruchamia się przy tym samym ustawieniu strumienia świetlnego

Przełącznik urządzenia w tryb gotowości w celu zablokowania ustawienia światła podczas odłączania kabla

- Długość kabla 6,1 m